|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  09.03.03  Прикладная информатика.

- Отчет

| по лабораторной работе № | 1 |
| --- | --- |

Название: Изучение среды и отладчика ассемблера

Дисциплина: Машинно-зависимые языки и основы компиляции

| Студент | ИУ6-45Б |  |  | Л.Э. Барсегян |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  | Я. С. Петрова |
|  |  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

Москва, 2022

Цель работы: изучение процессов создания, запуска и отладки программ на ассемблере Nasm под управлением операционной системы Linux, а также особенностей описания и внутреннего представления данных.

Задания 1.2.1-1.2.2

Создадим каталог и подкаталог, используя команду mkdir и объявим подкаталог labs/lab1 текущим (см. Рисунок 1)

Рисунок 1 — создание каталога labs и подкаталога lab1

Задание 1.2.3

Введем заготовку 32-х или 64-х разрядной программы на ассемблере.

Сохраним программу с именем lab1.asm в подкаталоге labs/lab1. (см. Рисунок 2)

Рисунок 2 -  Текст 64-разрядной программы

Задание 1.2.4

Выполним трансляцию программы с листингом. Для 64-разрядной программы введем в терминале команду:

nasm -f elf64 lab1.asm -l lab1.lst

Убедимся, что операция прошла без ошибок, воспользовавшись командой ls. (см. Рисунок 3)

Рисунок 3 — Проверка трансляции программы с листингом.

Задание 1.2.5

Для компоновки 64-х разрядной программы, которая будет

выполняться на компьютере той же размерности, следует ввести следующую команду:

ld -o lab1 lab1.o

Если все прошло без ошибок, то в том же каталоге появится файл

исполняемой программы lab1. Проверим с помощью поманды ls. (см. Рисунок 4)

Рисунок 4 — Проверка создания исполняемого файла lab1
	Задание 1.2.6

Запустим программу на выполнение, как указано на рисунке 5. Запущенная программа выводит текст «Press Enter to Exit» и ожидает нажатия клавиши Enter. После нажатия клавиши Enter выполнение программы завершится.

Рисунок 5 — Запуск программы

Задание 1.2.7

Запустим отладчик edb. Для этого следует в окне терминала ввести

команду «edb» (см. Рисунок 6) и открыть исполняемую программу lab1 (см Рисунок 7).

Рисунок 6 — запуск отладчика edb

Рисунок 7 — открытие исполняемой программы lab1 в «edb»

Задание 1.2.8

Для изучения возможностей отладчика добавим в код программы несколько команд для вычисления результата следующего выражения: X = A + 5 — B.

Данные программы зададим константами, поместив их описание в раздел инициализированных данных .data. Для результата вычислений — переменной Х — необходимо зарезервировать место, поместив описание соответствующей неинициализированной переменной в раздел неинициализированных данных .bss. Фрагмент кода программы, выполняющей сложение и вычитание,

поместим в сегмент кодов после метки start. Изменения показаны на рисунке 8.

Рисунок 8 — Код программы lab1.asm

Выполним трансляцию, компоновку программы и загрузку в отладчик.

Задание 1.2.9

Проследим в отладчике выполнение программы и зафиксируем результаты выполнения каждой выполненной программы в таблицу 1.

| Код операции | Код операции в отладчике | Код операции в шестнадцатеричном представлении |
| --- | --- | --- |
| mov EAX,[A] | mov eax, [0x402014] |  |
| add EAX,5 | add eax, 5 |  |
| sub EAX,[B] | sub eax, [0x402016] |  |
| mov [X],EAX | mov [0x402022], eax |  |

Таблица 1

Рассмотрим подробнее первую операцию с переменной А. Как можно заметить, в отладчике А представлено в виде адреса. Перейдем по этому адресу (см. рисунок 9) и переведем содержимое из шестнадцатеричной системы счисления в десятеричную, учитывая обратный порядок записи. (см. рисунок 10).

Рисунок 9 — адрес переменной А

Рисунок 10 — перевод числа А в десятеричную систему счисления

Как можно заметить, получили то же число, что и присвоили переменной А в секции инициализированных переменных.

При выполнении операции mov EAX,[A], в регистр записывается адрес переменной А (см. рисунок 11)

Рисунок 11 — содержимое регистра RAX

после выполнения первой операции

После выполнения операции add EAX,5 содержимое регистра RAX увеличивается на 5, что показано на рисунке 12.

Рисунок 12 — содержимое регистра RAX

после выполнения второй операции

Задание 1.2.10

Занесем следующие строки в разделы описания инициализированных и неинициализированных данных и определим с помощью отладчика внутреннее представление этих данных в памяти.

val	db	255

chart	dw	256

lue3	dw	-128

v5	db	10h

db	100101B

beta	db	23,23h,0ch

sdk	db	"Hello",10

min	dw	-32767

ar	dd	12345678h

valar 	times 	5 	db

alu	resw	10

f1	resb	5

С помощью отладчика определим внутреннее представление этих данных в памяти и занесем результаты в таблицу 2.

| Название переменной | Внутреннее представление |
| --- | --- |
| val |  |
| chart |  |
| lue3 |  |
| v5 |  |
| beta |  |
| sdk |  |
| min |  |
| ar |  |
| valar |  |
| alu |  |
| f1 |  |

Задание 1.2.11

Определим в памяти следующие данные:

а) целое число 25 размером 2 байта со знаком;

б) двойное слово, содержащее число -35;

в) символьную строку, содержащую ваше имя (русскими буквами и

латинскими буквами).

Описание данных в сегменте инициализированных данных представлено на рисунке 13.

Рисунок 13 — описание данных задания 1.2.11

Внутреннее представление данных запишем в таблицу 3.

| Описание | Внутреннее представление | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Integer dw 25 |  | Так как порядок записи байтов обратный, то содержимое переменной — 0019, причем первые два нуля незначащие. Переводя число 19 из шестнадцатеричной СС в десятеричную, получаем число 25. |
| negative_word dd -35 |  | DD (16) = -35 (10) |
| my_name db «Люба Барсегян», «Liuba Barsegian» |  | Пояснение ниже |

Таблица 3 — Внутреннее представление переменных задания 1.2.11

На рисунках 14 и 15 можно увидеть перевод строк, содержащих мое имя, на русском и на английском соответственно.

Рисунок 14 — Перевод строки с именем

на русском в шестнадцатеричную СС

Рисунок 15 — Перевод строки с именем

на английском в шестнадцатеричную СС

Как можно заметить по результатам, внесенным в таблицу 3, эти строки записаны последовательно и совпадают с переводом в шестнадцатеричную систему счисления, а также заканчиваются терминирующим нулем, что свойственно строкам.

Задание 1.2.12

Определим в программе числа, которые во внутреннем представлении отладчика будут выглядеть как 25 00.

Для этого вспомним, что порядок записи обратный, следовательно, само число должно быть равно числу 0025. Переведем это число из шестнадцатеричной системы счисления в десятеричную и получим 37.

Запишем число 37 несколькими способами (см. рисунок 16)

Рисунок 16 — объявление переменных

Внутреннее представление данных занесем в таблицу 4.

| Объявление | Внутреннее представление |
| --- | --- |
| Var_1 dw 37 |  |
| Var_2 dd 37 |  |
| Var_3 db 37 |  |
| Var_4 db «%» |  |
| Var_5 dw «%» |  |
| Var_6 dw 25h |  |
| Var_7 dw 100101b |  |

Таблица 4 — внутренне представление данных задания 1.2.12

Замечание: в случаях 3 и 4, где используется db, выделяется лишь один байт памяти, поэтому незначащие нули не записываются и число остается в виде 25.

Теперь определим в программе числа, которые во внутреннем представлении отладчика будут выглядеть как 00 25.

Помня об обратном порядке записи, запишем само число, как равное числу 2500. Переведем это число из шестнадцатеричной системы счисления в десятеричную и получим 9472.

Запишем число 9472 несколькими способами (см. рисунок 17)

Рисунок 17 — объявление переменных

Внутреннее представление данных занесем в таблицу 5.

| Объявление переменных | Внутреннее представление |
| --- | --- |
| var_8 dw 9472 |  |
| var_9 dd 9472 |  |
| var_10 dw 10010100000000b |  |
| var_11 dw 2500h |  |

Таблица 5 — внутреннее представление данных задания 1.2.12

Задание 1.2.13

Добавим в программу переменную F1=65535 размером слово и

переменную F2= 65535 размером двойное слово. Также вставим в программу

команды сложения этих чисел с 1:

add[F1],1

add[F2],1

На рисунке 18 код программы сложения переменных F1 и F2 с 1.

Рисунок 18 — код программы 1.2.13

Для начала найдем обратимся по адресу переменных и посмотрим содержимое (см. рисунки 19 и 20 для переменных F1 и F2 соответственно)

Рисунок 19 — внутреннее представление F1

Рисунок 20 — внутреннее представление F2

Выполним программу и зафиксируем изменения.

В случае с dw произошло переполнение и остались нули, так как изначально был выделен всего лишь один байт (см. рисунок 21)

Рисунок 21 — прибавление 1 к F1

Рассмотрим случай с dd, представленный на рисунке 22.

Рисунок 22 — прибавление 1 к F2

Так как под переменную F2 выделено 4 байта памяти, то рассмотрим 4 байта в обратном порядке. Число 0001000 переведем из шестнадцатеричной СС в десятеричную и получим число 65536. Следовательно, переполнение не произошло из-за достаточного количества выделенной памяти, операция добавления 1 к содержимому переменной прошла успешно.

Обратим внимание на флаги при выполнении данных операций. Флаги при добавлении 1 к F1 показаны на рисунке 23, а флаги при добавлении 1 к F2 — на рисунке 24.

Рисунок 23 — флаги при  выполнении первой операции

Рисунок 24 — флаги при выполнении второй операции

Распишем флаги и их назначения.

С — флаг переноса из старшего байта

Р — флаг четности

А — флаг переноса из младшего байта в старший

Z — флаг, указывающий, что возвращаемый результат равен нулю

O — флаг переполнения

Контрольные вопросы

1. Дайте определение ассемблеру. К какой группе языков он относится?

Язык ассемблера — низкоуровневый язык программирования, состоящий из операций, которые представляют собой команды процессора. Язык ассемблера относится к группе машинно-зависимых языков.

2. Из каких частей состоит заготовка программы на ассемблере?

Заготовка программы на языке ассемблера состоит из трех частей:

- .text (сегмент кода)

- .data (сегмент инициализированных данных)

- .bss (сегмент неинициализированных данных)

3. Как запустить программу на ассемблере на выполнение? Что

происходит с программой на каждом этапе обработки?

Для подготовки программы к выполнению сперва

вызывают транслятор nasm и компоновщик ld следующей командой:

nasm -f elf64 lab1.asm -l lab1.lst

В результате работы транслятор создает объектный файл, которые затем подается на вход компоновщика:

ld -o lab1 lab1.o

Компоновщик формирует исполняемую программу.

4. Назовите основные режимы работы отладчика. Как осуществить

пошаговое выполнение программы и просмотреть результаты выполнения

машинных команд.

– F7 – выполнить шаг с заходом в тело процедуры;

– F8 – выполнить шаг, не заходя в тело процедуры.

– F9 - выполнить выход из тела процедуры.

Пошаговое выполнение программы можно осуществить с помощью F7.

Результаты выполнения программы

5. В каком виде отладчик показывает положительные и отрицательные

целые числа? Как будут представлены в памяти числа: A dw 5,-5 ? Как те же числа будут выглядеть после загрузки в регистр AX?

5 в шестнадцатеричной СС будет равно 5 в то время, как -5 равняется FFFB.

Проверим, в каком виде отладчик покажет эти числа. На рисунке 25 первые два байта — это число 5 во внутреннем представлении. На рисунке 26 — число -5.

Рисунок 25 — 5 во внутреннем представлении отладчика

Рисунок 26 — -5  во внутреннем представлении отладчика

Загрузим эти числа в регистр АХ и проверим содержимое (см. рисунки 27 и 28 соответственно)

Рисунок 27 — содержимое регистра AX после записи в него числа 5

Рисунок 28 — содержимое регистра АХ после записи в него числа -5

6. Каким образом в ассемблере программируются выражения? Составьте

фрагмент программы для вычисления С=A+B, где A, В и С – целые числа

формата BYTE.

Код программы на рисунке 29.

Рисунок 29 — Код программы нахождения суммы

Найдем внутреннее представление переменных A, B, C в отладчике.

Переменная А показана на рисунке 30— 61 в шестнадцатеричной это 97 в десятеричной. Переменная B показана на рисунке 31 — 17 в шестнадцатеричной это 23 в десятеричной.

Рисунок 30 — переменная А

Рисунок 31 — переменная B

Рассмотрим подробнее операции. Сперва содержимое переменной А помещается в регистр ESI, результат чего изображен на рисунке 32.

Рисунок 32 — запись содержимого переменной А в регистр ESI

Вторая операция добавляет содержимое переменной В в регистр ESI. Число 23, содержащееся в переменной В, в шестнадцатеричной СС равняется 17. Следовательно, к значению регистра ESI добавилось 17, что наблюдается на рисунке 33.

Рисунок 33 — добавление содержимого числа В в регистр ESI

После этого, содержимое регистра ESI помещается в переменную С. Найдем переменную С и посмотрим внутреннее представление отладчика (см. рисунок 33)

Рисунок 34 — содержимое переменной С

Так как размер переменных программы sum.asm всего лишь 1 байт, то нас интересует 1 младший байт, который на рисунке 32 находится слева. 78 переводим в десятеричную систему и получаем 120, что является правильным результатом сложения чисел 97 и 23.

Вывод: ознакомилась со средой разработки SASM, с отладчиком edb, научилась пользоваться отладчиком, находить данные как по переменным, так и по адресу. Кроме того, научилась писать простейшие программы на языке ассемблера.